Пояснительная записка по внесению изменений в Нормативы градостроительного проектирования городского поселения «Каргопольское» Каргопольского муниципального района Архангельской области, утвержденных Решением муниципального совета муниципального образования «Каргопольское»

от 08.12.2017 № 46

- Внести изменения в часть III, раздел 4. Нормативов градостроительного проектирования городского поселения «Каргопольское» Каргопольского муниципального района Архангельской области, утвержденных Решением муниципального совета муниципального образования «Каргопольское» от 08.12.2017 № 46:

п. 4.3«Согласно п. 11.7 СП 42.13330.2016:

В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения.

На магистральных улицах общегородского значения допускается предусматривать велосипедные дорожки по краю проезжих частей, выделенные разделительными полосами.

Ширина велосипедной полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м.

Наименьшие расстояния безопасности от края велодорожки следует принимать, м:

- до проезжей части, опор транспортных сооружений и деревьев - 0,75;

- до тротуаров - 0,5;

- до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта - 1,5

Плотность велосипедных дорожек, обособленных и совмещенных с тротуаром- 0,1 км/кв. км.».

- Включить в часть III, раздела 5 Нормативов градостроительного проектирования городского поселения «Каргопольское» Каргопольского муниципального района Архангельской области, утвержденных Решением муниципального совета муниципального образования «Каргопольское» от 08.12.2017 № 46   п. 5.7 «Иные объекты» следующего содержания:

« При необходимости участковому уполномоченному полиции предоставляется помещение (отдельно стоящее здание) для работы на обслуживаемом административном участке, соответствующее требованиям действующего законодательства».